Hamming Code_Receiver

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MAX_CHAR 100

#define DATA_BITS 7

#define CODE_SIZE 12

int codeword[MAX_CHAR][CODE_SIZE];

int totalChars;

int checkBit(int position, int mask) {

if ((position & mask) != 0) {

return 1;

} else {

return 0;

}

}

void readFile() {

FILE *fp;

int i, j;

fp = fopen("transmitted.txt", "r");

if (fp == NULL) {

printf("Cannot open transmitted.txt\n");

exit(1);

}

fscanf(fp, "%d", &totalChars);

for (i = 0; i < totalChars; i++) {

for (j = 0; j < CODE_SIZE; j++) {

fscanf(fp, "%d", &codeword[i][j]);

}

}

fclose(fp);

}

char getChar(int row) {

/* data bits sit at positions 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 */

int bitOrder[DATA_BITS] = {3, 5, 6, 7, 9, 10, 11};

char ch;

int i, pos;

ch = 0;

for (i = 0; i < DATA_BITS; i++) {

pos = bitOrder[i];

ch = ch * 2;

if (codeword[row][pos] == 1) {

ch = ch + 1;

}

}

return ch;

}

void checkAndFix() {

int r, i, j, parityPos, sum, errorPos, totalOnes, overallError;

printf("Receiver: checking each character...\n\n");

for (r = 0; r < totalChars; r++) {

errorPos = 0;

parityPos = 1;

while (parityPos <= 8) {

sum = 0;

for (j = 1; j <= 11; j++) {

if (checkBit(j, parityPos) == 1) {

sum = sum + codeword[r][j];

}

}

if (sum % 2 != 0) {

errorPos = errorPos + parityPos;

}

parityPos = parityPos * 2;

}

totalOnes = 0;

for (i = 0; i < CODE_SIZE; i++) {

totalOnes = totalOnes + codeword[r][i];

}

if (totalOnes % 2 != 0) {

overallError = 1;

} else {

overallError = 0;

}

if (errorPos != 0 && overallError == 1) {

printf("Character %d: error found at bit %d\n", r + 1, errorPos);

if (codeword[r][errorPos] == 1) {

codeword[r][errorPos] = 0;

} else {

codeword[r][errorPos] = 1;

}

printf("Character %d: error fixed\n", r + 1);

} else if (errorPos != 0 && overallError == 0) {

printf("Character %d: two bit error found, cannot be fixed\n", r + 1);

} else {

printf("Character %d: no error\n", r + 1);

}

}

}

void showMessage() {

int i;

printf("\nFinal message: ");

for (i = 0; i < totalChars; i++) {

printf("%c", getChar(i));

}

printf("\n");

}

int main() {

readFile();

checkAndFix();

showMessage();

return 0;

}